广西艺术学院相思湖校区人文楼LED建设

注：表中所列内容均不允许负偏离，投标供应商须按表中内容提供相关的证明材料。

|  | 设备名称 | 型号规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 北京澄通/P4 （显示面积： 长10.24m*高5.76m 像数分辨率：2560个点*1440个点） | ★户外LED显示屏,1R1G1B SMD1921表贴三合一，尺寸≧10.24m*5.76,分辨率：≧2560*1440； 1、▲像素点间距/点密度：点间距: ≦P4mm 点密度: ≧62500点/ ㎡； 2、面罩:支持单灯单孔,带导光檐设计,喷油墨; 3、LED灯珠波长范围：单颗灯珠红光 ≤4nm,蓝绿 ≤3nm； 4、PCB设计：灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具备独特的消隐、节能功能； 5、LED灯珠抗拉机械强度测试：≥5Kg； 6、反光率：屏体正面为黑色油墨亚光处理，反光率≤3%； 7、箱体结构：箱体为冷轧板合金材质，全防雨箱体结构,防尘、低噪音设计:板厚≥1.2mm； ★8、箱体防护：显示屏具有防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防燃烧，防静电，防电磁干扰等功能，并具有过流，短路，过压，欠压保护和抗雷击，抗震抗风的功能； ★9、防护等级：整机防尘（IP65） 维护方式：后维护/支持结构前维护； ★10、箱体连接方式：箱体电源传输通过标准IEC对接，信号传输通过RJ45对接，操作简便安全性高；接口支持电源与信号双备份,同时各个箱体采用星型拓扑结构连接方式,各单元箱体之间松耦合； 带电维护：模组、接收卡支持带电维护，热插拔； 11、最大对比度（全白/全黑）：≥8000:1；暗室对比度：≥10000:1；刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率1920Hz-3840Hz； 12、可视角：水平视角≥170° 垂直视角≥170°； 13、低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit任意设置 0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 14、单元尺寸（mm）（W×H×D）：1024×768×100（根据厂家尺寸适当调整，面积和分辨率均不得小于招标要求）箱体平整度（mm）：≤0.1；箱体间缝隙（mm）：≤0.1；箱体间/模组间相对错位值：＜1%； 15、显示屏亮度（CD/㎡）：≥6000 ;0-1000任意可调；色温（K）：1000-10000可调；发光点中心距偏差：＜2.0%； 16、亮度均匀性（校正后）：≥98%；显示单元色域：≥120% NTSC; 显示单元漏光度：≤0.01cd/m2；显示屏高亮效率：≥99%； 17、显示屏灰度处理等级：16位；屏幕存储结构：≥16kb；灰度等级：65536级； 18、显示模式调节：具有显示模式调节功能； 19、色度均匀性（校正后）：±0.003Cx，Cy之内； 20、亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示； 21、图像调整功能：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能； 22、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能； 23、自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；可一键自检； 24、具有单点亮度、颜色校正功能 25、功耗（W/㎡）：峰值：≤650 平均：≤230 带电黑屏：≤100；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：50/60Hz；画面延时：≤1ms； ★26、像素点失控（坏点）率：≤1/100000； 表面温升：最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于20℃（温升20K）； ★27、平均修复时间（MTTR）：≤10分钟；平均无故障时间（MTBF）：≥10000小时；使用寿命：≥100000小时； 28、支持屏体拼缝亮线，暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装造成的亮、暗线问题；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；正弦振动试验：10～55Hz，振幅0.35mm，每一轴向循环扫频5次，每次时间5min； 29、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作7*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障； 30、显示屏抗震测试：10级震度条件下，显示屏应能正常显示，无抖动无拖尾现象; 31、电源功率因素：内置电源具备PFC功能，功率因素≥0.95；电源效率25℃：≥90%； 32、散热方式：显示屏正面LED灯接触空气，通过环境对流散热，通过优化的PCB设计，将灯珠热量通过PCB传导至模组后面，通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体背板主体传导散热，箱体内无风扇； ★33、热备功能检查：单元支持采用双电源备份，箱体内两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响单元显示，屏体支持双电力备份，屏体可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响单元显示，屏体支持双发送卡信号备份，屏体采用两套发送卡互为备份方式，任一套发送卡故障不影响单元显示，单元支持采用双接受信号卡备份，箱体内两个接受信号卡互为备份方式，任一接受信号卡故障不影响单元显示； 34、抗电强度试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；电流增益调节级别：≥ 8位；泄露电流试验：不大于5mA(AC峰值）；绝缘电阻≥5000兆欧； 35、远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 36、自 动 gamma 矫 正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； 具有动态节能功能；屏体控制器：具备标准 HDMI、 DVI接口，HDMI、DVI接口具有热备份功能,同时具备采集4k视频能力 ★37、噪声测试：室温：25℃ 湿度：40%RH 大气压力：100.2Kpa 屏前、屏后、屏左、屏右1m处噪声声压<30db； ★38、除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体可开启除湿功能，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯； ★39、电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE）B级： 投标产品具有温升测试；绝缘电阻试验；模组表面绝缘检测；着火危险试验（UL94标准试）：PCB板（主板、模组等） V-0级 ；单元整体 V-0级；高温、高湿工作、低温工作、高温、高湿存储、低温存储；盐雾试验；燃烧测试；防紫外耐候测试；抗冲击测试；机械强度测试；接触电流测试；接地电阻测试；电放电抗扰度测试（提供测试报告） 40、节能环保测试：根据GB/T 24489-2009用能产品能效指标编制通则，GB21520-2008计算机显示屏显示器能效限定值及能效等级测试试验； 41、能效等级测试：根据GB 24850-2010能效限定值及能效等级测试试验； ★42、光生物安全：依据:IEC 62471:206标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测 无危害类 对样品发光器件（灯珠）蓝色光的波长进行测试，测试值应在有害蓝光波长范围之外（400nm-450nm）。 在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。 （注：以上1-42条参数须提供自2019年来国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS、itac-MRA标志的检验报告来佐证，并加盖生产厂家鲜章，带★号的显示屏基本参数为必须满足项） 产品生产厂家必须具备商标注册证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、3C认证、CB认证、CE认证以及ROHS认证证书，需提供相关认证材料（并加盖厂家鲜章）； 产品生产厂家必须具LED屏的生产许可证、电子与智能化专业承包二级及以上资质，需提供相关认证材料（并加盖厂家鲜章）； 产品生产厂家通过AAA级信用等级，需提供相关认证材料（并加盖厂家鲜章）； 产品生产厂家需为省级高新技术企业，需提供相关认证材料（并加盖厂家鲜章）； 产品生产厂家必须具备中国节能产品认证证书，需提供相关认证材料（并加盖厂家鲜章）； 提供厂家针对该项目的授权书以及壹年质保承诺函，需提供相关认证材料（并加盖厂家鲜章）； | ㎡ | 59 | 含箱体、电源 |
| 2 | 视频处理器 | 北京澄通/X6 | 主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、缩放，最大支持3画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 •支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI、一路HDMI和1路SDI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载390万像素，最宽8192或最高可达8192像素； •支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； •支持3画面显示，位置、大小可自由调节； •支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数； •双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； ★为保证控制系统与产品兼容性，要求视频处理器与LED显示屏为同一品牌；（提供3C认证加盖厂家鲜章） | 台 | 1 |  |
| 3 | 多功能卡 | 北京澄通/IM9 | 1)使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2)支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3)具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4)支持配电箱温度检测； 5)支持配电箱湿度检测； 6)支持音频输出； 7)支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 8)支持外接温湿度模块； 9)支持 8 路电源开关控制。 10）多功能卡与控制系统同一品牌； | 张 | 1 |  |
| 4 | 光感探头 | 北京澄通/SSR-L29 | 自动调节屏体亮度 | 个 | 1 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 英思拓/ST-Q1152W-20 | 单模双芯LC接头，一堆配套使用，传输距离15KM | 对 | 6 |  |
| 7 | 播放软件 | 北京澄通/LEDVISION | 1、智能控制:支持定时开关机，开机自动启动和启动自动播; 2、支持按指定日期和时间段播放清单，实现真正的无人值守功能; 3、支持任意方式及个数的多窗口排版; 4、支持多窗口同时播放音频、视频、图片、网页等文件与消息字幕; 5、支持每个窗口对应一个独立的播放列表; 6、每个播放列表支持不同的时间段播放不同的媒体内容; 7、支持对媒体属性的属性页直观查看和设置; 8、支持对整个清单和单个媒体的预览。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 接收卡 | 北京澄通/5A-75B | 1.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 2.支持DC3.3V~6V超宽工作电压，可正负极反接（需定制）不烧卡； 3.支持千兆网卡发送； 4.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 5.支持全系列发送设备； 6.支持双接收卡备份； ★为保证控制系统与产品兼容性，要求视频接收卡与LED显示屏为同一品牌；（提供3C认证加盖厂家鲜章） | 张 | 66 |  |
| 9 | 音视频高清显控平台 | 淳中/MOBIUS-H3-77XL1-8H | 配置参数 2U切换主箱体，支持输入2槽，输出2槽 支持4路HDMI输入；支持4路HDMI输出 硬件特性 ★1.设备应为纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。 2.单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合。 ★3.输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★4.开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★5、平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行。（提供MTBF评估报告） ★6、最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 7、对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 技术指标 1.支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 2.支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出，Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 3.单台设备最大规模支持128路高清输入，144路高清输出，均不需要设备级联。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 4.设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 5.设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20ms。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 6.支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景。 7.设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 8.支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 9.支持大屏图像回显，可显示整面拼接墙的显示图像。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 10.支持图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边。 11.图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜20ms。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★12.支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★13.设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 14.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★15.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 16.图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 17.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 18.支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等接口的EDID编辑功能。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 19.输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 20.支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 21.信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 22.设备支持倍频倍线功能，图像尺寸放大时设备自动进行倍线处理，低帧率信号输入时进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强回显。通过倍频倍线处理，可将不同分辨率的各路信号统一处理输出相同分辨率的信号，极大程度地提升了画面的整体质量。 23.设备支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，用户可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息。 24.支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 25.具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★26.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 控制管理 1.可联控市面主流品牌矩阵切换器，开放联控接口。 2.支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 3.支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成。 4.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★5.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 6.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作。 ★7.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 产品资质 1.产品生产厂家应具有产品3C、CB、CE、FCC等认证，并提供相关认证证书盖章复印件 2.产品生产厂家应具有质量管理ISO9001、环境管理ISO14001、安全管理ISO45001等，并提供相关认证证书盖章复印件 | 台 | 1 |  |
| 10 | 控制中心 | 联想启天/M435 | 1.处理器：Intel CPU I5-10500四核及以上处理器（3.1GHz主频，8M缓存） 2.芯片组：IntelH410芯片组及以上 3.内存：16G DDR4内存，最大可支持64G内存 4.硬盘：256G SSD+1TB 7200RPM SATA硬盘 5.2G独立显卡 6.光驱：无 7.网卡：集成千兆网卡 8.键鼠：USB键盘、鼠标 9.接口：前置5个USB接口（至少1个USB Type-C）、二合一音频接口；后置4个USB接口 、串口、音频接口、2个DP接口 10.PCI槽位： 配置1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 、1个PCIe Gen3.0x1； 11.电源：180W电源 12.机箱：塔式标准机箱，不大于20L，节省空间；内嵌式把手设计，易于搬运，顶置电源 开关键，方便使用 ；配置相同品牌23.8寸显示器 13.保修服务：提供原厂三年上门部件及人工服务。 为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项目需配备正版终端威胁防御系统，系统要求： 1、系统支持全中文界面，B/S架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理； ★2、客户端支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位微软操作系统，同时应支持Centos、Redhat、Ubuntu等Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统； ★3、客户端安装后占用小于30MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（竞标时必须提供功能界面截图） 3、支持本地上传客户端升级包或https/ftp远端同步方式更新客户端，可根据不同网络环境提供在线获取和隔离网获取相应工具； ★5、支持单个或多个客户端不同管理中心的平滑迁移，迁移过程自动完成，无需手动添加客户端； 6、控制中心支持全网、分组、标签等方式指定某些客户端定制特殊策略，特殊策略包括文件实时监控、恶意行为监控、下载保护、系统加固、软件安装拦截、浏览器保护、黑客入侵拦截、恶意网站拦截等； 7、支持网络准入功能，支持标准802.1x协议，通过与支持该协议的交换机联动，实现有线局域网网络准入； ★8、支持敏感数据防泄漏，支持敏感信息检查，针对终端存储的word、pdf、Excel、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止打印、禁止拷贝等管控；（竞标时必须提供功能界面截图） ★9、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，竞标时须提供权威机构第三方测试证明； 10、支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于90000条； ★11、支持非法外联监控，实时检测内部网络用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等任意连接设备非法外联互联网行为，支持报警、断开网络、自动重启等管控措施；（竞标时必须提供功能界面截图）； 12、支持终端防火墙功能，支持包括但不限于通过协议（TCP、UDP、ICMP、IGMP、GGP、PUP、IDP、ND、ESP、AH、RDP、GRE、SKIP、RAW），端口号，IP地址、进出口方向等控制规则对终端进行防护，从网络层保护终端安全； 13、具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，竞标时如有提供证书复印件证明； ★14、产品通过国家信息安全测评中心评估认证，具有《信息技术产品安全检测证书》EAL3+级别。 15、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书），请在竞标文件中提供上述证件的复印件并加盖竞标人公章； | 台 | 1 |  |
| 11 | 配电箱 | 国产优质 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 12 | 前置放大器 | BAIXIED/PA-6001 | 产品描述： 标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 有10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入。 2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口。 第1个话筒(MIC 1)具有最高优先、强行切入优先功能。 MIC 1具有钟声提示开关，点击可发出钟声提醒。 MIC 2、3、4、5采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入。 各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量。 MIC 2、3、4、5话筒接口带+48V幻象电源带有独立幻象电源开关，为电容话筒提供电源。 设有高音(TREBLE)和低音(BASS)、总音量(MAIN)独立调节。 具5个音频信号指示灯、1个削峰指示灯，实时显示音频信号输出情况。 技术参数： 话筒输入：15mV/600Ω 非平衡 辅助输入：350mV/10KΩ 非平衡 紧急话筒输：15mV/600Ω 非平衡 紧急线路输入：350mV/10KΩ 非平衡 音频输出：100R，1V非平衡 输出静噪：≤3mV 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB 音调调节(低音)：±10dB @ 100Hz 音调调节(高音)：±10dB @ 10KHz 保护：AC FUSE×1A 工作电压：AC 220V/50Hz 功率消耗：20W 尺寸(W×H×D)：484×44×355mm 重量：5.8kg | 台 | 1 |  |
| 13 | 功放 | BAIXIED/PA-1000 | 产品描述： 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量。 5路音源输入，其中3路标准线路信号，2路标准话筒信号。 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 工作状态实时指示灯，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 技术参数： 额定功率：1000W 输出方式：70V，100V，4-16Ω 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入。AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 过载源电动势：MIC1，2：>12dB，不平衡TRS端子输入。AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 频率响应：50-16KHz(+1dB， -3dB) 信噪比：MIC1，2：66dB。AUX1，2，3：80dB 总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 通道串音衰减：≤50dB 散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 保护：过热，过载&短路 电源：AC 220V/50Hz 最大耗散功率：1340W 尺寸(W×H×D)：484×88×360mm 重量：32kg | 台 | 1 |  |
| 14 | 音响 | BAIXIED/P-818 | 产品描述： 优质户外防水音柱音色极佳。 采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等。 额定功率：180W 输入：70V/100V 阻抗：250Ω/124Ω 灵敏度：115dB 频率响应：50Hz-18KHz 喇叭单元：6.5"×4 3"×1 防护等级：IPX6防水 尺寸：250×230×910mm 重量：12.57kg | 只 | 4 |  |
| 15 | 电缆线 | 国产优质 | 全铜电源线 | 米 | 100 |  |
| 16 | 信号线 | 国产优质 | 12芯光纤 | 米 | 200 |  |
| 17 | 音频线 | 国产优质 | 国产优质 | 米 | 200 |  |
| 18 | 辅助材料 | 国产优质 | 线管，跳线等 | 项 | 1 |  |
| 19 | 框架屏体钢结构+安装调试 | 屏体框架和上下左右各30cm铝塑板包边 10.84米×6.36米 | 1、面积:约等于：68.94㎡。 2、以包工包料全包形式承揽。 ★3、钢结构含屏体主安装钢架、检修通道；含主体工字钢、槽钢、矩形钢以及钢结构生根、焊接等工序。 4、支撑钢结构需做好防锈处理；铝塑板5mm，外观正面、侧面、背面包边造型、颜色需经甲方认可。 5、运输至甲方指定地点，并负责安装工作。 6. 含安装调试等。 | 平米 | 68.94 |  |